# ÇATILARDA ISI YALITIMI

## 2. KIRMA/EĞİMLİ ÇATILARDA ISI YALITIMI

2.1 Çatı Arası Kullanılmayan Kırma/Eğimli Çatılarda Döşeme Üzerine Yapılan Isı Yalıtımı

1- Çatı örtüsü

2- Su yalıtımı

3- Çatı tahtası

4- Havalandırılan çatı boşluğu

5- Isı yalıtımı

6- Buhar dengeleyici

7- Tavan kaplaması / tavan sıvası

Şekil 1: Çatı arası kullanılmayan eğimli/kırma çatılar

Mineral yün esaslı çatı şilteleri hafif olduklarından kolaylıkla çatıya çıkarılır ve kesilerek uygulanabilir. Çatı şilteleri yırtılmaz ve her çatıya adapte edilebildiğinden firesiz olarak uygulanabilir. Mineral yün esaslı şilteler, kullanılmayan çatı aralarının ısı yalıtımında döşemeye serilerek uygulanır. Şiltenin üzeri herhangi bir şekilde örtülmemelidir. Isı yalıtım malzemesinin toz, kir vb. dış etkilerden korunmasının istenildiği durumlarda, mineral yün esaslı ısı yalıtım malzemesinin üstü cam tülü gibi buhar geçirgen (nefes alan) bir ürünle örtülebilir.

Mineral yün esaslı şilteler yük taşımayan özellikte düşük yoğunluk bir malzeme olduğundan bu malzemelerin üzerine yük gelmemeli ve üzerinde yürünmemelidir. Çatı arasında yürünmesi gerektiğinde, ahşap kadronlar üzerine yürüme yolu inşa edilmelidir. Yalıtım malzemesi eğer yüke maruz kalacak ise şilte tipi ürünler yerine levha formunda yayılı yüke göre belirlenecek, basma dayanımı yüksek ısı yalıtım malzemeleri kullanılabilir. Uygulama yapılacak çatı döşemesinin üstü, toz, kir harç artıklarından temizlenerek veya döşeme betonu üzerine mala perdahlı ince şap uygulaması yapılarak, düzgün bir zemin temin edilir. Düzgün yüzey üzerine kalınlığı TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı”na göre belirlenmiş ısı yalıtım malzemeleri döşenir. Isı yalıtım malzemesinin üzerine ayırıcı tabaka yerleştirilip yüksek dozlu şap uygulaması yapılarak detay tamamlanır. Şap uygulamasının üstüne tercihe bağlı olarak herhangi bir kaplama yapılabilir.

Bu detayda havalandırma hayati öneme sahiptir. Yalıtım malzemesinden geçen su buharı yapılan havalandırma boşluğu ile atmosfere atılmalıdır.

2.1.1) Kullanılan Malzemeler

A) EPS Isı Yalıtım Levhaları: TS EN 13163 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az E olan ve %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 90kPa ekspande polistiren köpük levhalar. Çatı arası kullanılmayan kırma/eğimli çatılarda döşeme üzerine EPS ile ısı yalıtımı yapılması durumunda ısı yalıtım malzemesi üzerine şap uygulanmalıdır.

B) XPS Isı Yalıtım Levhaları: TS EN 13164 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az E olan ve %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 100kPa ekstürüde polistiren köpük levhalar. Çatı arası kullanılmayan kırma/eğimli çatılarda döşeme üzerine XPS ile ısı yalıtımı yapılması durumunda ısı yalıtım malzemesi üzerine şap uygulanmalıdır.

C) Taşyünü Isı Yalıtım Şilte/Levhaları: TS EN 13162 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az A2-s1,d0 olan ve görünür yoğunluğu en az 50 kg/m3 olan taşyünü şilte veya levhalar.

D) Camyünü Isı Yalıtım Şilte/Levhaları: TS EN 13162 standardına göre üretilmiş, CE işaretine sahip ve en az TS 825’e uygun kalınlıkta, yangına tepki sınıfı en az A2-s1,d0 olan ve görünür yoğunluğu en az 18 kg/m3 olan camyününden mamul ısı yalıtım malzemeleri.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  - Isı yalıtımı çatı arasında, betonarme döşeme üzerine uygulanır. Bu uygulama detayı mevcut ve yeni binalarda, çatı arasında mevcut ısı yalıtımı yenilenirken veya teras çatı üzerine bir kırma çatı ilave edilirken uygulanabilir.

  - Döşemeye serilen ısı yalıtımı kalınlığı homojen ve sürekli olmalıdır. Aksi halde arzu edilen ısıl direnç sağlanamayacağından yalıtım uygulamaları ile elde edilecek tasarruf miktarı azalır.

  - Isı yalıtımının uygulanacağı döşeme yüzeyi düzgün değilse, tesviye şapıyla yüzey düzeltilmelidir.

  - Isı yalıtım malzemelerinin üzerine yük binmesi durumunda, yalıtım kalınlığının bozulmaması ve malzemelerin hareket etmemesi için gereken önlemler alınmalıdır.

  - Çatı ve ısı yalıtımı arasında havalandırma sağlanmalıdır.

  - Kış sezonunda bitümlü su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılmış çatılarda, ısı transferi sırasında çatı boşluğunda ısı yalıtımı üzerinde bulunan taraftaki soğuk yüzeylerde yoğuşma gerçekleşebilir. Saçak alnı veya altında 15°'den düşük eğimli çatılarda en az 25 mm, 15 °'den yüksek eğimli çatılarda ise en az 10 mm, sürekli havalandırma boşluğu sağlanmalıdır. Bu boşluk alanlarının toplamı çatı düzlem alanının 1/500'ünden daha az olmamalıdır.

  - Nefes alan su yalıtım örtüsüyle (Sd  0,02 m) yapılmış uygulamalarda, çatı arasının uygun şekilde havalandırılması gerekir.

  - Havalandırma amacıyla bırakılan boşluklarda, böcek kuş vb. canlıların girmesini önlemek amacıyla 3–4 mm gözenekli sıva filesi, kafes teli vb. kullanılmalı ancak havalandırmayı engellememelidir.

  - Saçakların iç taraflarında, çatı örtüsü ile döşemenin birleştiği noktalarda, ısı yalıtım malzemesi havalandırmayı engellemeyecek şekilde yerleştirilmeli, saçakta bırakılan sürekli açıklık aynen kalacak şekilde ısı yalıtım malzemesi üzerinde boşluk bırakılmalıdır.

  - Saçak alnı veya altında bırakılan sürekli açıklık alanlarının toplamına eşit kalacak şekilde mahyada havalandırma boşluğu bırakılmalıdır. Çift yönlü kırma çatılarda, eğimin 35°'den yüksek olması veya mahya uzunluğunun 10m'yi aşması durumunda, mahyadaki boşluğa 5 mm ilave edilmelidir. Tek yönlü kırma çatılarda da benzer önlemler alınmalıdır.

  - Döşeme ve ısı yalıtımını delip geçen tüm elektrik kabloları vb. etkenlerin çevreleri buhar geçirmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Islak hacimlerden ve diğer hacimlerden çatı arasına çıkan tüm tesisat ve bacaların etrafındaki boşluklar sıkıca kapatılmalıdır.

  - Baca veya tesisatlar; herhangi bir yoğuşma oluşarak çatı içine akma veya damlamaya imkân bırakmayacak şekilde yalıtım yapılarak önlem alınmalıdır.

  - Isı köprülerinin önlenmesi için döşeme üzerine serilen ısı yalıtımı, duvar üzerine bindirilerek (saçak alnı veya altından çatı arasına giren havayı engellemeyecek şekilde) duvar ısı yalıtımı ile ilişkilendirilmelidir.

  - Çatı arası soğuk olacağından, tesisat boruları ve su deposu vb. içinde su hareketi olan tüm tesisat ekipmanlarının mümkün olduğunca buraya konulmaması, konuluyorsa mutlaka ısı yalıtımı yapılması gerekir. Suyun borular veya su deposu içinde donması, boruların patlaması hem ısı yalıtımını olumsuz etkileyecek hem de tesisatın yenilenmesini gerektirecektir. Ayrıca soğuk ve sıcak su tesisat borularının yan yana olmamasına dikkat edilmelidir.

  - Tüm borular için ne tür ısı yalıtımın yapılacağı belirlenmelidir. Su depolarının üst ve yanlarına ısı yalıtımı yapılmalıdır. Döşemeye oturduğu yerde ısı yalıtımı yapılmasına gerek yoktur. Ancak döşemeye serilen ısı yalıtımı su deposunun yanlarına döndürülerek ısı yalıtımının sürekliliği sağlanmalıdır. Isı yalıtımı ek yerleri buhar geçirimsiz bantlar ile kapatılarak yoğuşma olması önlenmelidir.

3.) Yalıtımın Kalınlığı

Isı Yalıtım uygulamalarında yalıtım kalınlığı TS 825 standardına göre hesaplanacaktır. Bu hesaplama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda verilmektedir.

a.) Uygulama yapılacak detaydaki yapı bileşenleri içten dışa doğru hesaba girilecektir.

b.) Çatı seviyesinde yapılan uygulama detayında yer alan malzemelere ilişkin ısı iletkenlik değeri TS 825 standardının EK E bölümünden alınacaktır.

c.) Malzemelere ilişkin kalınlık bilgisi hesaplamaya metre (m) cinsinden dâhil edilecektir.

d.) Detayın ısı iletkenlik değeri(R) detayda kullanılan her bir malzeme için kalınlığın ısıl iletkenlik değerine bölünmesi ile bulunacak ve detaydaki tüm R değerleri toplanacaktır.

e.) Detayın toplam ısıl direnç değeri (R) tersi alınarak ısı geçirgenlik katsayısı (U) değeri hesaplanacaktır. U=1/R toplam

f.) Yüzeysel ısı iletim dirençleri hazırlanan formlarda verilmektedir. Yukarıda verilen ifadelere uygun olarak yapılmış bir örnek aşağıda verilmektedir.

3.UYGUNLUK DEĞERLENDİRME

TS 825 standardına göre yapılan hesaplamalarda bulunan uygulama kalınlıklarının yeterlilikleri farklı iklim bölgelerindeki U değerleri ile mukayese edilerek belirlenecektir. Buna göre hesaplanan U değerlerinin karşılaştırmalarının yapılacağı U duvar değerleri tablosu aşağıdaki gibidir.

| İklim Bölgesi | U çatı Değeri |
| --- | --- |
| 1. İklim Bölgesi | 0,45 |
| 2. İklim Bölgesi | 0,40 |
| 3. İklim Bölgesi | 0,30 |
| 4. İklim Bölgesi | 0,25 |

| Eğik Çatı Uygulamaları için İZODER KONTROL FORMU: | Tarih: …/…/…. |
| --- | --- |
| Proje Adı ve Adresi: |  |
| Proje Metrajı (m²): |  |
| Bina Kat Adedi ve Daire Sayısı: |  |
| Kredi Talebinde Bulunulan Banka ve Şubesi: |  |
| Yönetici İletişim Bilgileri Ad, Soyad ve Telefon: |  |
| Uygulamada Kullanılan Ürünler ve Markaları: |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

| Yapı Elemanları |  | Yapı Elemanı Kalınlığı d (m) | Isıl İletkenlik Hesap Değeri λ (W/mK) | Isı iletkenlik Direnci (R=d/ λ) R (m²K/W) | Isıl Geçirgenlik Katsayısı U (1/R): (W/m²K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğik Çatı (Çatı arası kullanılmayan) | 1/αi Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (iç) | ---------- | --------- | 0,130 |  |
|  | 1/αd Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (dış) | ---------- | --------- | 0,080 |  |
| Toplam R: |  |  |  |  | U (1/R)= ……….. |

| Formu Hazırlayan (Yüklenici) |  | Krediyi Talep Eden (İşveren) |
| --- | --- | --- |
| Ad Soyad / İMZA |  | Ad Soyad / İMZA |

Bu bölüm İZODER tarafından doldurulacaktır.

| Değerlendirme | Uygun |  | Uygun Değil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İZODER Referans Numarası: |  |  |  |  |
| Teorik Enerji Tasarruf Miktarı (kWh/yıl): |  |  |  |  |
| Teorik Tasarruf Edilen Doğalgaz Miktarı (m3/yıl) |  |  |  |  |
| Teorik CO2 Salımındaki Azalma Miktarı (ton CO2/yıl): |  |  |  |  |

NOT : Bu form İZODER tarafından yukarıda belirtilen malzemelerin belirtilen spesifikasyonlarda kullanılması koşulu ile onaylanmıştır. Farklı malzeme ve uygulamalardan dolayı İZODER sorumluluk kabul etmez.